DOPS LPO Auteurs: C. Kermabon P. Lherminier 11 Février 2005

OVIDE 2004 : Traitement des données VM-ADCP BB150 A l’aide du logiciel cascade 5.3

SOMMAIRE

1	Introduction générale	4

2	Présentation des données	5

2.1	Configuration de l’ADCP	5

2.2	Acquisition des données	5

3	Traitements des données	7

3.1	Création des fichiers NetCDF bruts	7

3.2	Création des fichiers ‘processed’	8

4	Exploitation des données	9

4.1	Conversion du fichier campagne	9

4.2	Nettoyage des données	9

4.3	Prise en compte de l’assiette du navire	10

4.4	Ajout de la marée	11

4.5	Matérialisation des périodes sans mesure	11

4.6	Filtrage	11

4.7	Création des fichiers NetCDF section et entre station	11

5	Comparaisons avec NB75 et vitesses géostrophiques	12

6	Annexes	14

6.1	Programme de récupération des lignes $CADCP	14

6.1.1	Exemple	16

6.2	modif_fic.m	17

6.3	Dates des fichiers	19

6.4	Dérive entre l’horloge ADCP et l’heure GPS	22

6.5	Temps entre ensembles	24

6.6	Nettoyage des données : Histogramme des cisaillements	26

6.7	Fichiers ASCII section et station	28

6.7.1	Fichier section	28

6.7.2	Fichier station	28

6.8	Comparaison des vitesses ADCP BB150 et NB75	30

6.9	Comparaison ADCP/géostrophie	31

6.9.1	Programme de calcul de transport perpendiculaire	31

6.9.2	Comparaison pour le BB150 avant application du désalignement (couche 48-100m)	33

6.9.3	Comparaison pour le BB150 après application du désalignement (couche 48-100m)	34

6.9.4	Comparaison pour le NB75 avant application du désalignement (couche 38-102m)	35

6.9.5	Comparaison pour le NB75 après application du désalignement (couche 38-102m)	36

6.9.6	Comparaison pour le NB75 après application du désalignement (couche 102-294m)	37

# Introduction générale

Ce document présente le traitement et l’exploitation des données d’ ADCP de coque RDI-BB150 de la campagne ovide 2004; campagne qui s’est déroulé sur le navire océanographique LA THALASSA du 5 juin au 6 juillet 2004.

Le traitement des données a été réalisé avec le logiciel de traitement et d’exploitation des données d’ ADCP de coque ‘Cascade Version 5.3’.

Ci-dessous le trajet de la campagne :

# Présentation des données

## Configuration de l’ADCP

La configuration de l’ ADCP BB150 est la suivante :

| Angle des faisceaux par rapport à la verticale | 30° |
| --- | --- |
| Fréquence | 153.6 kHz |
| Système | Beam |
| Orientation | Down |
| Configuration des faisceaux | Concave |
| Angle de l ‘ADCP avec l’axe du navire | 45° |
| Longueur des cellules | 4 m |
| Nombre de cellules par ping | 40 (70 pour le seul fichier 1) |
| Ping par ensemble | 1 |
| Temps entre ensembles | 1 sec |

## Acquisition des données

Durant toute la campagne, le BB150 a été stoppé lors des stations hydrologiques afin de ne pas perturber le L-ADCP BB150 installé sur le châssis d’hydrologie. Ainsi, le BB150 a été arrêté puis remis en route au début et à la fin de chaque station. Ces arrêts et remises en route s’effectuant manuellement, il y a eu quelques manipulations malencontreuses qui ont conduit à des pertes de données. Les durées associées à un manque de données sont les suivantes :

- 50min entre les fichiers 1 et 2

- 18min entre les fichiers 2 et 3

- 2h45 entre les fichiers 4 et 5 mais la station entre ces fichiers dure 1h41.

  - Perte de données effective de 1h04

- 5h36 entre les fichiers 6 et 7. L’ADCP a été arrêté pour la station 1 et n’a été remis en route qu’après la station 2.

Les 2 stations ont duré 4h29

  - Perte de données effective de 1h07

- 15min entre les fichiers 7 et 8 alors qu’ il n’y a pas de station entre ces fichiers.

- 11h52min entre les fichiers 10 et 11. L’ADCP a été stoppé 55mn avant la station 3 et n’a été remis en marche que 8min après la station 8. Les stations ont duré  2h24

  - Perte de données effective de 9h28

- 2h entre les fichiers 15 et 16 alors que la station associée dure 50min.

  - Perte de données effective de 1h10

- 5h15min entre les fichiers 25 et 26. L’ADCP a été arrête avant la station 20 et n’a été remis en route qu’après la station 21. Les stations ont duré 3h09.

  - Perte de données effective de 2h06

- 5h12min entre les fichiers 41 et 42. L’ADCP a été arrêté pour la station 37 et n’a été remis en route qu’après la station 38. Les stations ont duré 2h18.

  - Perte de données effective de 2h54

- 9h28 entre les fichiers 105 et 107 (le fichier 106 est inexistant). L’ADCP a été arrêté pour la station 101 et n’a été remis en route qu’après la station 102. Les stations ont duré 6h43.

  - Perte de données effective de 2h45

Les fichiers sont numérotés de 1 à 123 mais le fichier 56 est inexistant.

On trouvera en annexe les dates associés à l’ensemble de ces fichiers bruts ADCP.

# Traitements des données

Les traitements ont été réalisés avec la version 5.3 du logiciel CASCADE. Il est à noter que pour le traitement, les fichiers 1 et 106 n’ont pas été pris en compte ; le fichier 1 ayant une configuration différente des autres fichiers (70 cellules au lieu de 40)  et le fichier 106 étant trop court (quelques secondes).

## Création des fichiers NetCDF bruts

Lors de cette étape, on a converti les fichiers bruts RDI-ADCP et les fichiers ASCII de navigation en fichiers au format NetCDF. Les fichiers NetCDF associés aux données ADCP ont ensuite été corrigés de la dérive de l’ ADCP par rapport à l’heure GPS. Pour ce faire, on a comparé l’attitude (cap, roulis, tangage) interne de l’ ADCP avec l’attitude GPS. Pour les fichiers 2 à 55, la dérive oscille entre 1.5 et 2.5 sec. Pour les fichiers 57 à 123, elle varie entre 2.5 et 3.5 sec. On a donc appliqué :

- Une dérive de 2 sec pour les fichiers 2 à 55

- Une dérive de 3 sec pour les fichiers 57 à 123

Il est à noter que de nombreux fichiers d’attitude (*n.*) étaient incorrects ; la majorité des lignes $CADCP (contenant les données de navigation (position et attitude)) étant entrecoupées par une ligne ENSEMBLE comme ci-dessous :

$CADCP,08/06/04,19:09:06

ENSEMBLE 45922 PCTIME 6897312

.075,N,54,10.07387,W,026,30.10579,005.40,+00.89,N,54,10.07435,W,026,30.10565,093.20,093.00,MRS,093.56,+01.01,-00.40,+00.34

$CADCP,08/06/04,19

ENSEMBLE 45923 PCTIME 6897411

:09:07.075,N,54,10.07459,W,026,30.10607,003.20,+00.97,N,54,10.07469,W,026,30.10560,093.20,093.00,MRS,093.56,-00.22,+00.72,+00.10

Pour y remédier, un programme fortran modif_fic.f90 a été créé. Ce programme est fourni en annexe.

## Création des fichiers ‘processed’

Les paramètres pour moyenner les données d’ ADCP de coque BB150 sont les suivants :

| Nombre d’ensemble | 45 |
| --- | --- |
| Correction roulis/tangage | oui |
| Vitesse verticale maximale | 50 cm/s |
| Nbre écart-type pour le test d’écart à la moyenne | 2.7 |
| Nbre d’itérations pour le test d’écart à la moyenne | 6 |
| Pourcentage minimal de bonnes données | 30% |
| Vitesses ADCP maximales acceptables | 200 cm/s |
| Temps entre ensembles | 1 sec |

Le choix de moyenner sur 45 ensembles (soit 45 secondes environ) a été effectué afin d’être conforme avec les données traitées de l’ ADCP de coque NB75.

Un fichier campagne ovid_bb150.nc, au format NetCDF, a été créé à partir de tous les fichiers ‘processed’ auquel ont été ajoutées les données de navigation (vitesse navire et position). Ce fichier campagne n’ est qu’ une simple ‘concaténation’ des fichiers ‘processed’.

# Exploitation des données

## Conversion du fichier campagne

Dans un premier temps, le fichier ovid_bb150.nc a été converti en un fichier NetCDF à la convention OceanSite (ovid_bb150_osite.nc).  Ceci est réalisé automatiquement par le logiciel. A ce fichier, on a rajouté la bathymétrie etopo2. On a également défini une couche de référence de la cellule 13 à la cellule 23, soit de 62m à 102m. Cette couche de référence est notamment utilisée pour calculer la vitesse verticale moyenne afin de détecter un éventuel problème d’assiette du navire.

Dans ce fichier, on a constaté que pour certains ensembles, des données de vitesses de courant étaient calculées alors que les données de navigation associées (vitesses du navire et position) étaient indéterminées. Cela survient de temps en temps lorsqu’un fichier NetCDF de données brutes a une date de fin supérieure au fichier de navigation NetCDF associé. Dans la partie traitement, lors de la création des fichiers ‘processed’, les vitesses ADCP sont déterminées à partir des données brutes de navigation ; celles-ci sont ensuite moyennées. Les données de navigation sont quant à elles calculées en interpolant les données du fichier NetCDF d’attitude sur les heures. Si le fichier NetCDF de données brutes se termine après le fichier NetCDF de navigation, les données de navigation ne sont pas extrapolées et sont indéterminées. On se retrouve alors avec une moyenne de vitesses de courant estimées et une vitesse de navire et positions indéterminées. Pour y remédier, un programme matlab modif_fic.m, fourni en annexe, a été développé. Il a permis de créer le fichier NetCDF ovid_bb150_osite_corr.nc qui est devenu le fichier de travail.

## Nettoyage des données

Les données du fichier ovid_bb150_osite_corr.nc ont été nettoyées avec les paramètres suivants :

| Vitesse verticale maximale | 20 cm/s |
| --- | --- |
| Cisaillement vertical maximal | 0.04 |
| Nbre de profils à considérer avant et après pour le test de filtre médian | 50 |
| Nbre d’écart-type | 3 |
| Détection du fond | aucune |
| Vitesse ADCP maximale | 200 cm/s |
| Seuil d’interférence | 15 |
| Seuil de cisaillement | 4 |
| Vdifflim | 30 |

Un premier nettoyage avec un nombre d’écart-type pour le filtre médian plus faible (2.5) a été effectué. Mais dans ce cas, trop de profils sont supprimés bien qu’ils semblent corrects. On a donc passé ce critère à 3 pour limiter l’élimination de ces profils (qui était du à un problème de navigation).

Les informations générales associées à ce fichier ainsi nettoyé nous indique :

Désalignement : 0.000

Assiette : 0.000

Amplitude : 1.000

Vitesse verticale moyenne pour les données bonnes : -0.896 cm/s

Nombre d'ensembles moyennes : 45

Critères des flags :

flag 2 : donnée douteuse; flag 3 : filtre médian sur 50 ensembles au delà de 3.00 écarts-types

flag 4 pour cisaillement > 0.040 s-1;  flag 5 pour erreur et w > 20 cm/s

flags 6: u,v > 2 m/s; 7: donnée absente; 8 et 10: donnée sous le fond

flag 9: donnée invalidée entre 2 dates

Nombre de cellules total : 1195760

flag 1 : 69.25 % - flag 2 : 0.92 % - flag 3 : 2.87 % - flag 4 : 2.28 %

flag 5 : 0.82 % - flag 6 : 0.01 % - flag 7 : 23.94 %

Compos. parallèle   : Min-Max Corrélation  : -0.070 -0.007

Compos. orthogonale : Min-Max Corrélation  : 0.006 0.069

La moyenne de la vitesse verticale des données bonnes sur la couche de référence est de ~-0.9 cm/s. Elle devrait être de l’ordre de 0. Cette valeur indique un problème d’assiette du navire.

## Prise en compte de l’assiette du navire

Pour essayer d’obtenir une moyenne de la vitesse verticale de l’ordre de 0, à partir du fichier ovid_bb150_osite_corr.nc, on crée un nouveau fichier campagne (ovid_bb150_assiet.nc) par l’application d’une assiette de -0.1.

On nettoie ce fichier comme en 1.4.2. Les informations générales nous indiquent alors :

Désalignement : 0.000

Assiette : -0.100

Amplitude : 1.000

Vitesse verticale moyenne pour les données bonnes : -0.075 cm/s

Nombre d'ensembles moyennes : 45

Critères des flags :

flag 2 : donnée douteuse; flag 3 : filtre médian sur 50 ensembles au delà de 3.00 écarts-types

flag 4 pour cisaillement > 0.040 s-1;  flag 5 pour erreur et w > 20 cm/s

flags 6: u,v > 2 m/s; 7: donnée absente; 8 et 10: donnée sous le fond

flag 9: donnée invalidée entre 2 dates

Nombre de cellules total : 1195760

flag 1 : 69.58 % - flag 2 : 0.92 % - flag 3 : 2.87 % - flag 4 : 2.28 %

flag 5 : 0.39 % - flag 6 : 0.01 % - flag 7 : 23.93 %

Compos. parallèle   : Min-Max Corrélation  : -0.070 -0.007

Compos. orthogonale : Min-Max Corrélation  : 0.006 0.069

La moyenne de la vitesse verticale est proche de 0 ; la composante orthogonale aussi. Le reste de l’exploitation des données s’effectue donc sur ce fichier ovid_bb150_assiette.nc.

Il est à noter que le changement d’assiette a permis de mettre en évidence un bug dans la partie traitement. En effet, après le changement d’assiette, certaines vitesses horizontales du courant étaient indéterminées alors qu’auparavant, elles existaient et étaient estimées correctes. Cela s’explique car l’attitude associée (cap, roulis, tangage) était elle-même indéterminée du fait d’un problème dans la création des fichiers ‘processed’. L’attitude était moyennée en prenant en compte les valeurs indéterminées. ad2_calmoy.m a été modifié en conséquence (mean remplacée par meanoutnan).

## Ajout de la marée

On ajoute les données de marée dans le fichier. Cette étape ajoute aux fichiers les données de marée (U et V) ainsi que les vitesses ADCP (ie vitesses du courant) corrigées de la marée.

## Matérialisation des périodes sans mesure

Pour bien visualiser les données manquantes, on a matérialisé les périodes sans mesure supérieures à 60 min. Le fichier résultat est : ovid_bb150_assiet_mesur.nc.

## Filtrage

On a filtré ce fichier verticalement et horizontalement à partir des données associées aux flags 1 : ovid_bb150_assiet_mesur_fhv1.nc.

## Création des fichiers NetCDF section et entre station

A partir de ces fichiers et des fichiers ovide04.sta et ovide04.sec, on a créé les fichiers NetCDF section et entre station : ovid_bb150_assiet_mesur_fhv1_sec_02ms1.nc et ovid_bb150_assiet_mesur_entre_sta_mx1.nc.

# Comparaisons avec NB75 et vitesses géostrophiques

Les données ADCP du BB150 et du NB75 ont été comparées avec la géostrophie. Pour ce faire, via le script calc_transp_VMADCP.m fourni en annexe, on a créé :

- Un fichier inter-station BB150 comprenant le transport perpendiculaire de chaque inter-station entre 48 et 100m

- Un fichier inter-station NB75 comprenant le transport perpendiculaire de chaque inter-station entre 38 et 102m.

Avec un modèle inverse en boite, on a déterminé le transport géostrophique pour ces inter-stations et pour ces couches de profondeur. Les transports issus de l’ADCP et du modèle inverse ont été comparés. Les figures sont fournies en annexe.

En conclusion, on constate :

- Un biais moyen de 1.2cm/s entre l’ADCP BB150 et la géostrophie

- Un biais moyen de 1.3cm/s entre l’ADCP NB75 et la géostrophie.

En considérant une vitesse de navigation de 5,5m/s, soit 11 nœuds, cela permet d’estimer les désalignements :

- Pour le BB150 : désalignement = asin((1.2/100)/5.5) = -0.12°

- Pour le NB75 : désalignement = asin((1.3/100)/5.5) = -0.13°

On recrée donc 2 nouveaux fichiers campagne :

- final_bb150_new.nc pour le BB150 avec un désalignement de -0.12

- final_nb75_new.nc pour le NB75 avec un désalignement de 0.32° (=0.45-0.13, 0.45 étant le désalignement du NB75 constaté lors de la campagne ovide2002)

Ces fichiers ont ensuite été nettoyés (comme indiqué en 4.2) et la marée a été ajoutée. Les informations générales de ces fichiers sont fournies ci-après :

Fichier Campagne : final_bb150_new.nc - Couche de reference : 13-23

Bathymetrie prise en compte : Bathymetrie Etopo2

Desalignement : -0.120

Assiette : -0.100

Amplitude : 1.000

Vitesse verticale moyenne pour les donnees bonnes : -0.072 cm/s

Nombre d'ensembles moyennes : 45

Criteres des flags :

flag 2 : donnee douteuse; flag 3 : filtre median sur 50 ensembles au dela de 3.00 ecarts-types

flag 4 pour cisaillement > 0.040 s-1;  flag 5 pour erreur et w > 20 cm/s

flags 6: u,v > 4 m/s; 7: donnee absente; 8 et 10: donnee sous le fond

flag 9: donnee invalidee entre 2 dates

Nombre de cellules total : 1195760

flag 1 : 69.31 % - flag 2 : 0.93 % - flag 3 : 2.87 % - flag 4 : 2.20 %

flag 5 : 0.75 % - flag 6 : 0.01 % - flag 7 : 23.94 %

Compos.parallele   : Min-Max Correlation  : -0.071 -0.008

Compos.orthogonale : Min-Max Correlation  : -0.015 0.048

Fichier Campagne : final_nb75_new.nc - Couche de reference : 5-23

Bathymetrie prise en compte : Bathymetrie Etopo2

Desalignement : 0.320

Assiette : 0.000

Amplitude : 1.000

Vitesse verticale moyenne pour les donnees bonnes : -0.152 cm/s

Nombre d'ensembles moyennes : 20

Criteres des flags :

flag 2 : donnee douteuse; flag 3 : filtre median sur 50 ensembles au dela de 3.00 ecarts-types

flag 4 pour cisaillement > 0.017 s-1;  flag 5 pour erreur et w > 20 cm/s

flags 6: u,v > 4 m/s; 7: donnee absente; 8 et 10: donnee sous le fond

flag 9: donnee invalidee entre 2 dates

Nombre de cellules total : 2581000

flag 1 : 58.83 % - flag 2 : 2.65 % - flag 3 : 2.71 % - flag 4 : 1.35 %

flag 5 : 13.43 % - flag 6 : 0.09 % - flag 7 : 20.95 %

Compos.parallele   : Min-Max Correlation  : -0.080 -0.026

Compos.orthogonale : Min-Max Correlation  : 0.030 0.083

Une seconde comparaison avec la géostrophie a alors été effectuée :

- Un biais moyen de 0.34cm/s avec l’ADCP BB150 est constaté

- Un biais moyen de 0.39cm/s avec l’ADCP NB75 est constaté

Le biais est maintenant acceptable.

# Annexes

## Programme de récupération des lignes $CADCP

program modif_fic

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!

! Programme fortran permettant de recuperer les lignes CADCP

! des fichiers navigation RDI dans le cas ou celles-ci sont

! systematiquement entrecoupees par 1 ligne ENSEMBLE.

!

! En entree : 1 fichier contenant la concatenation des fichiers

!  RDI *n.* (cat ovid004n.* > ovid004n)

!

! En sortie : le fichier en entree dans lequel on a recopie

!  les lignes ENSEMBLES et les lignes CADCP completes et dans

!  lequel on a concatene les lignes CADCP entrecoupes.

!

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!

! 15/07/2004 : C. Kermabon (programme developpe a la 'va-vite').

!

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

implicit none

integer		:: num_fic_ent, num_fic_ent2, num_fic_res, ier, ier2

character*200 	:: ligne, ligne2, nom_fic_en_cours, nom_res

logical		:: fin_fich

data 	num_fic_ent	/10/

data	num_fic_ent2	/15/

data	num_fic_res	/20/

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

! Debut de programme.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ier2 = 10

do while (ier2>=0)

open(num_fic_ent2,file='res',status='old')

read(num_fic_ent2,'(a)', iostat= ier2) nom_fic_en_cours

write(*,*) nom_fic_en_cours(1:len_trim(nom_fic_en_cours)), ier2

if (ier2>=0) then

open(num_fic_ent,file=nom_fic_en_cours(1:len_trim(nom_fic_en_cours)),status='old')

nom_res = './new/' // nom_fic_en_cours(1:len_trim(nom_fic_en_cours))

write(*,*) nom_res(1:len_trim(nom_res))

open(num_fic_res,file=nom_res(1:len_trim(nom_res)),status='new')

fin_fich = .false.

do while (.not.fin_fich)

read(num_fic_ent,'(a)',iostat=ier) ligne

if (ier <0) then

fin_fich = .true.

else

if ((index(ligne,'ENSEMBLE')>0) .or. ((index(ligne,'$')==1) .and. (index(ligne,'MRS')>0) .and. (len_trim(ligne)>=146) )) then

write(num_fic_res,'(a)') ligne(1:len_trim(ligne))

endif

if ((index(ligne,'$')==1) .and. (len_trim(ligne)<146)) then

!

! On va essayer de reconstruire la ligne avec la ligne situee

! 2 lignes apres.

!

read(num_fic_ent,'(a)',iostat=ier) ligne2

if (ier>=0) then

read(num_fic_ent,'(a)',iostat=ier) ligne2

if (ier>=0) then

ligne = ligne(1:len_trim(ligne)) // ligne2(1:len_trim(ligne2))

if ((index(ligne,'$CADCP')==1) .and. (index(ligne,'MRS')>0) .and. (len_trim(ligne)>=146)) then

write(num_fic_res,'(a)') ligne(1:len_trim(ligne))

endif

!

! On recule de 2 dans le fichier en entree pour poursuivre le traitement.

!

backspace(num_fic_ent)

backspace(num_fic_ent)

endif

endif

endif

endif

enddo

!

! Fermeture fichiers.

!

close(num_fic_ent)

close(num_fic_res)

endif

enddo

close(num_fic_ent2)

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

! Fin de programme.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

end

### Exemple

ENSEMBLE    17 PCTIME 282696

$CADCP,09/06/04,00:47:05.075,N,54,11.14266,W,026,29.44258,018.60,+00.31,N,54,11.14227,W,026,29.44188,130.00,129.30,MRS,129.95,+00.6

ENSEMBLE    18 PCTIME 282800

2,+00.12,-00.28

$CADCP,09/06/04,00:47:06.075,N,54,11.14295,W,026,29.44201,020.40,+00.37,N,54,11.14240,W,026,29.44183,130.00,129.20,MRS,129.89,-00.34,+00.43,-00.

ENSEMBLE    19 PCTIME 282893

29



ENSEMBLE    17 PCTIME 282696

$CADCP,09/06/04,00:47:05.075,N,54,11.14266,W,026,29.44258,018.60,+00.31,N,54,11.14227,W,026,29.44188,130.00,129.30,MRS,129.95,+00.62,+00.12,-00.28

ENSEMBLE    18 PCTIME 282800

$CADCP,09/06/04,00:47:06.075,N,54,11.14295,W,026,29.44201,020.40,+00.37,N,54,11.14240,W,026,29.44183,130.00,129.20,MRS,129.89,-00.34,+00.43,-00.29

ENSEMBLE    19 PCTIME 282893

## modif_fic.m

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%

% Dans la partie traitement, dans de tres rares cas, les donnees de navigation

% sont a NaN du fait de l'interpolation qui n'extrapole pas. Cela arrive en fait

% de fichier porcessed lorsque TPS(end)>TBRD(end) (cf; fichier 93 ovide2004 BB150).

% Du coup, dans le fichier campagne, on se retrouve avec les valeurs de courant associees

% a des valeurs de navigation (vitesses et positions a NaN).

% Pour y remedier, on interpole les donnees de navigation dans le cas ou il existe

% des donnees de courant correspondantes a des donnees de navigation a NaN.

%

% 24/01/2005 : C. Kermabon

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

copyfile('ovid_bb150_osite.nc','ovid_bb150_osite_corr.nc');

f_cdf = netcdf('./ovid_bb150_osite.nc','r');

f_cdf2 = netcdf('./ovid_bb150_osite_corr.nc','w');

lat = autonan(f_cdf{'LATITUDE'},1);

lat = lat(:);

lon = autonan(f_cdf{'LONGITUDE'},1);

lon = lon(:);

Unav = autonan(f_cdf{'UVEL_SHIP'},1);

Unav = Unav(:);

Vnav = autonan(f_cdf{'VVEL_SHIP'},1);

Vnav = Vnav(:);

Uadcp = autonan(f_cdf{'UVEL_ADCP'},1);

Uadcp = Uadcp(:);

jour = autonan(f_cdf{'JULD'},1);

jour = jour(:);

jour = jour + jul_0h(1950,1,1);

isbad = find(isnan(Unav));

for i=1:length(isbad)

i_en_cours = isbad(i);

isok = find(finite(Uadcp(i_en_cours,:)));

if (~isempty(isok))

greg_0h(jour(i_en_cours))

% Il existe des donnees de courant alors que les donnees

% de navigation sont a NaN.

% ==> On interpole (sur 5 min max).

%

isok1 = find(finite(lat(1:i_en_cours-1)));

isok1 = isok1(end);

isok2 = find(finite(lat(i_en_cours+1:end)));

isok2 = isok2(1)+i_en_cours;

diff_jour = jour(isok2) - jour(isok1);

diff_jour = diff_jour * 24*60;

if (diff_jour<5)

disp('interpolation')

f_cdf2{'Plat'} = interp1(jour(isok1:isok2),jour(i_en_cours),lat(isok1:isok2));

f_cdf2{'Plon'} = interp1(jour(isok1:isok2),jour(i_en_cours),lon(isok1:isok2));

f_cdf2{'UVEL_SHIP'} = interp1(jour(isok1:isok2),jour(i_en_cours),Unav(isok1:isok2));

f_cdf2{'VVEL_SHIP'} = interp1(jour(isok1:isok2),jour(i_en_cours),Vnav(isok1:isok2));

else

%

% Sinon, on force les profils vitesse a NaN (car c'est incoherent d'avoir des profils

% de vitesse associees a des donnees de navigation NaN.

%

% En fait, le probleme de NaN pour les donnees de navigation alors

% que les donnees de courant existent, survient en fin de fichier.

% Or, le BB150 est arrete a chaque station. Entre chaque fichier, on

% a souvent le temps d'une station (ie plus de 5 min).

% Dans ce cas, on decide de ne pas interpoler.

%

disp('Mise a NaN')

f_cdf2{'UVEL_ADCP'}(i_en_cours,:) = fillval(f_cdf{'UVEL_ADCP'});

f_cdf2{'VVEL_ADCP'}(i_en_cours,:) = fillval(f_cdf{'VVEL_ADCP'});

f_cdf2{'WVEL_ADCP'}(i_en_cours,:) = fillval(f_cdf{'WVEL_ADCP'});

end

end

end

close(f_cdf);

close(f_cdf2);

## Dates des fichiers

| Numéro de fichier | Date début | Date Fin |
| --- | --- | --- |
| 1 | 05-Jun-2004 06:07:16 | 06-Jun-2004 07:26:33 |
| 2 | 06-Jun-2004 08:15:11 | 06-Jun-2004 17:04:36 |
| 3 | 06-Jun-2004 17:21:44 | 07-Jun-2004 06:30:30 |
| 4 | 07-Jun-2004 06:30:41 | 07-Jun-2004 17:33:47 |
| 5 | 07-Jun-2004 20:19:19 | 08-Jun-2004 06:23:35 |
| 6 | 08-Jun-2004 06:23:45 | 08-Jun-2004 19:11:11 |
| 7 | 09-Jun-2004 00:46:48 | 09-Jun-2004 18:08:42 |
| 8 | 09-Jun-2004 18:24:37 | 10-Jun-2004 06:01:06 |
| 9 | 10-Jun-2004 06:01:13 | 10-Jun-2004 18:10:49 |
| 10 | 10-Jun-2004 18:10:55 | 11-Jun-2004 07:01:23 |
| 11 | 11-Jun-2004 18:53:51 | 12-Jun-2004 07:21:36 |
| 12 | 12-Jun-2004 07:21:42 | 12-Jun-2004 18:04:30 |
| 13 | 12-Jun-2004 18:04:35 | 12-Jun-2004 18:31:30 |
| 14 | 12-Jun-2004 20:00:13 | 12-Jun-2004 21:33:32 |
| 15 | 12-Jun-2004 23:16:59 | 13-Jun-2004 00:57:32 |
| 16 | 13-Jun-2004 03:01:33 | 13-Jun-2004 05:58:13 |
| 17 | 13-Jun-2004 05:58:19 | 13-Jun-2004 19:25:10 |
| 18 | 13-Jun-2004 19:59:14 | 13-Jun-2004 20:45:51 |
| 19 | 13-Jun-2004 21:03:39 | 13-Jun-2004 21:48:38 |
| 20 | 13-Jun-2004 22:16:11 | 13-Jun-2004 23:02:14 |
| 21 | 13-Jun-2004 23:37:28 | 14-Jun-2004 00:19:14 |
| 22 | 14-Jun-2004 01:22:22 | 14-Jun-2004 02:36:27 |
| 23 | 14-Jun-2004 03:51:16 | 14-Jun-2004 05:17:27 |
| 24 | 14-Jun-2004 06:40:21 | 14-Jun-2004 08:15:14 |
| 25 | 14-Jun-2004 09:43:46 | 14-Jun-2004 11:42:10 |
| 26 | 14-Jun-2004 16:56:59 | 14-Jun-2004 18:48:22 |
| 27 | 14-Jun-2004 20:36:52 | 14-Jun-2004 22:58:16 |
| 28 | 15-Jun-2004 01:13:09 | 15-Jun-2004 02:57:56 |
| 29 | 15-Jun-2004 05:11:14 | 15-Jun-2004 07:08:11 |
| 30 | 15-Jun-2004 09:17:05 | 15-Jun-2004 11:29:59 |
| 31 | 15-Jun-2004 13:58:30 | 15-Jun-2004 15:44:32 |
| 32 | 15-Jun-2004 18:04:30 | 15-Jun-2004 20:10:58 |
| 33 | 15-Jun-2004 22:23:30 | 16-Jun-2004 00:16:12 |
| 34 | 16-Jun-2004 02:37:19 | 16-Jun-2004 04:34:21 |
| 35 | 16-Jun-2004 06:41:14 | 16-Jun-2004 08:36:13 |
| 36 | 16-Jun-2004 10:40:49 | 16-Jun-2004 12:45:02 |
| 37 | 16-Jun-2004 14:37:31 | 16-Jun-2004 16:34:17 |
| 38 | 16-Jun-2004 18:13:12 | 16-Jun-2004 20:12:25 |
| 39 | 16-Jun-2004 21:33:07 | 17-Jun-2004 00:47:10 |
| 40 | 17-Jun-2004 02:14:23 | 17-Jun-2004 05:13:49 |
| 41 | 17-Jun-2004 06:20:35 | 17-Jun-2004 09:26:03 |
| 42 | 17-Jun-2004 14:38:29 | 17-Jun-2004 16:08:05 |
| 43 | 17-Jun-2004 17:52:26 | 17-Jun-2004 20:19:54 |
| 44 | 17-Jun-2004 21:59:40 | 18-Jun-2004 00:54:31 |
| 45 | 18-Jun-2004 02:34:53 | 18-Jun-2004 05:19:11 |
| 46 | 18-Jun-2004 07:04:29 | 18-Jun-2004 09:09:01 |
| 47 | 18-Jun-2004 11:04:31 | 18-Jun-2004 12:58:01 |
| 48 | 18-Jun-2004 15:04:09 | 18-Jun-2004 16:51:36 |
| 49 | 18-Jun-2004 18:54:28 | 18-Jun-2004 20:54:23 |
| 50 | 18-Jun-2004 22:59:33 | 19-Jun-2004 00:53:23 |
| 51 | 19-Jun-2004 02:53:33 | 19-Jun-2004 04:47:15 |
| 52 | 19-Jun-2004 06:42:23 | 19-Jun-2004 08:48:59 |
| 53 | 19-Jun-2004 11:00:28 | 19-Jun-2004 13:06:58 |
| 54 | 19-Jun-2004 15:25:21 | 19-Jun-2004 16:53:20 |
| 55 | 19-Jun-2004 19:11:17 | 19-Jun-2004 21:08:43 |
| 57 | 19-Jun-2004 23:35:46 | 20-Jun-2004 01:29:07 |
| 58 | 20-Jun-2004 03:56:22 | 20-Jun-2004 05:36:00 |
| 59 | 20-Jun-2004 07:41:38 | 20-Jun-2004 09:31:58 |
| 60 | 20-Jun-2004 12:12:16 | 20-Jun-2004 13:58:20 |
| 61 | 20-Jun-2004 16:23:18 | 20-Jun-2004 18:17:28 |
| 62 | 20-Jun-2004 20:30:01 | 20-Jun-2004 22:30:44 |
| 63 | 21-Jun-2004 00:42:08 | 21-Jun-2004 02:43:57 |
| 64 | 21-Jun-2004 04:43:18 | 21-Jun-2004 06:37:06 |
| 65 | 21-Jun-2004 08:39:38 | 21-Jun-2004 10:46:47 |
| 66 | 21-Jun-2004 12:40:31 | 21-Jun-2004 14:37:44 |
| 67 | 21-Jun-2004 17:03:16 | 21-Jun-2004 19:02:01 |
| 68 | 21-Jun-2004 21:36:49 | 21-Jun-2004 23:38:53 |
| 69 | 22-Jun-2004 02:10:02 | 22-Jun-2004 04:38:55 |
| 70 | 22-Jun-2004 07:15:27 | 22-Jun-2004 09:52:20 |
| 71 | 22-Jun-2004 12:25:19 | 22-Jun-2004 14:55:33 |
| 72 | 22-Jun-2004 17:35:33 | 22-Jun-2004 20:02:25 |
| 73 | 22-Jun-2004 22:42:03 | 23-Jun-2004 01:24:57 |
| 74 | 23-Jun-2004 03:43:42 | 23-Jun-2004 06:22:47 |
| 75 | 23-Jun-2004 08:57:39 | 23-Jun-2004 11:39:05 |
| 76 | 23-Jun-2004 14:24:00 | 23-Jun-2004 16:44:32 |
| 77 | 23-Jun-2004 19:24:51 | 23-Jun-2004 21:54:53 |
| 78 | 24-Jun-2004 00:38:11 | 24-Jun-2004 03:06:10 |
| 79 | 24-Jun-2004 06:05:28 | 24-Jun-2004 08:38:18 |
| 80 | 24-Jun-2004 11:37:25 | 24-Jun-2004 14:00:25 |
| 81 | 24-Jun-2004 16:51:22 | 24-Jun-2004 19:15:49 |
| 82 | 24-Jun-2004 22:14:31 | 25-Jun-2004 00:40:55 |
| 83 | 25-Jun-2004 03:58:11 | 25-Jun-2004 06:40:14 |
| 84 | 25-Jun-2004 09:34:54 | 25-Jun-2004 12:37:20 |
| 85 | 25-Jun-2004 15:37:32 | 25-Jun-2004 18:18:08 |
| 86 | 25-Jun-2004 21:18:15 | 25-Jun-2004 23:42:29 |
| 87 | 26-Jun-2004 02:59:23 | 26-Jun-2004 05:39:19 |
| 88 | 26-Jun-2004 08:45:46 | 26-Jun-2004 11:26:49 |
| 89 | 26-Jun-2004 14:35:26 | 26-Jun-2004 17:01:46 |
| 90 | 26-Jun-2004 20:10:26 | 26-Jun-2004 22:29:23 |
| 91 | 27-Jun-2004 01:51:30 | 27-Jun-2004 04:25:09 |
| 92 | 27-Jun-2004 07:33:24 | 27-Jun-2004 15:01:23 |
| 93 | 27-Jun-2004 18:17:58 | 27-Jun-2004 20:12:44 |
| 94 | 27-Jun-2004 23:09:36 | 28-Jun-2004 00:48:24 |
| 95 | 28-Jun-2004 04:12:06 | 28-Jun-2004 06:22:27 |
| 96 | 28-Jun-2004 09:01:35 | 28-Jun-2004 11:33:09 |
| 97 | 28-Jun-2004 14:36:18 | 28-Jun-2004 17:14:56 |
| 98 | 28-Jun-2004 20:56:35 | 28-Jun-2004 23:16:03 |
| 99 | 29-Jun-2004 02:36:16 | 29-Jun-2004 04:42:22 |
| 100 | 29-Jun-2004 07:24:15 | 29-Jun-2004 09:28:06 |
| 101 | 29-Jun-2004 12:13:15 | 29-Jun-2004 14:05:11 |
| 102 | 29-Jun-2004 17:38:28 | 29-Jun-2004 19:41:24 |
| 103 | 29-Jun-2004 23:59:44 | 30-Jun-2004 00:47:15 |
| 104 | 30-Jun-2004 04:23:31 | 30-Jun-2004 06:42:52 |
| 105 | 30-Jun-2004 10:00:36 | 30-Jun-2004 12:24:38 |
| 106 | 30-Jun-2004 18:33:08 | 30-Jun-2004 18:33:15 |
| 107 | 30-Jun-2004 21:52:57 | 01-Jul-2004 00:18:12 |
| 108 | 01-Jul-2004 03:52:49 | 01-Jul-2004 06:18:35 |
| 109 | 01-Jul-2004 09:35:23 | 01-Jul-2004 12:07:41 |
| 110 | 01-Jul-2004 15:49:56 | 01-Jul-2004 18:05:45 |
| 111 | 01-Jul-2004 21:21:52 | 01-Jul-2004 23:40:20 |
| 112 | 02-Jul-2004 03:06:00 | 02-Jul-2004 05:07:10 |
| 113 | 02-Jul-2004 08:23:18 | 02-Jul-2004 10:27:27 |
| 114 | 02-Jul-2004 13:42:47 | 02-Jul-2004 15:42:03 |
| 115 | 02-Jul-2004 18:37:40 | 02-Jul-2004 20:38:12 |
| 116 | 02-Jul-2004 23:09:47 | 03-Jul-2004 01:11:00 |
| 117 | 03-Jul-2004 03:45:15 | 03-Jul-2004 05:23:33 |
| 118 | 03-Jul-2004 07:38:35 | 03-Jul-2004 08:53:04 |
| 119 | 03-Jul-2004 10:44:37 | 03-Jul-2004 11:26:19 |
| 120 | 03-Jul-2004 12:17:26 | 03-Jul-2004 12:39:44 |
| 121 | 03-Jul-2004 13:49:25 | 03-Jul-2004 15:20:33 |
| 122 | 03-Jul-2004 15:55:05 | 03-Jul-2004 16:57:53 |
| 123 | 03-Jul-2004 17:17:43 | 03-Jul-2004 19:20:58 |

## Dérive entre l’horloge ADCP et l’heure GPS

Cette dérive est calculée de manière graphique. On cherche à superposer 2 courbes :

- La courbe de l’attitude du navire (cap, roulis, tangage) mémorisée au niveau de l’ADCP

- La courbe de l’attitude du navire issue du GPS

| Fichier | Date | Heure | Dérive (sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 06/06/2004 | 12:01:00.000 | 02.000 |
| 2 | 06/06/2004 | 16:49:00.000 | 02.000 |
| 3 | 07/06/2004 | 00:01:00.000 | 01.500 |
| 4 | 07/06/2004 | 12:01:00.000 | 01.500 |
| 5 | 08/06/2004 | 00:01:00.000 | 02.000 |
| 5 | 08/06/2004 | 04:49:00.000 | 02.000 |
| 6 | 08/06/2004 | 14:25:00.000 | 01.500 |
| 7 | 09/06/2004 | 12:01:00.000 | 01.500 |
| 8 | 10/06/2004 | 04:49:00.000 | 01.500 |
| 9 | 10/06/2004 | 16:49:00.000 | 01.500 |
| 10 | 11/06/2004 | 00:01:00.000 | 01.500 |
| 11 | 12/06/2004 | 00:01:00.000 | 01.500 |
| 12 | 12/06/2004 | 16:49:00.000 | 01.500 |
| 13 | 12/06/2004 | 18:15:24.000 | 02.000 |
| 15 | 13/06/2004 | 00:01:00.000 | 01.500 |
| 22 | 14/06/2004 | 02:25:00.000 | 02.500 |
| 26 | 14/06/2004 | 18:01:00.000 | 02.000 |
| 29 | 15/06/2004 | 06:01:00.000 | 01.500 |
| 34 | 16/06/2004 | 03:22:36.000 | 02.000 |
| 40 | 17/06/2004 | 03:37:00.000 | 02.500 |
| 44 | 18/06/2004 | 00:01:00.000 | 02.500 |
| 48 | 18/06/2004 | 15:37:00.000 | 02.000 |
| 52 | 19/06/2004 | 07:13:00.000 | 02.500 |
| 57 | 20/06/2004 | 00:01:00.000 | 02.000 |
| 61 | 20/06/2004 | 18:01:00.000 | 02.000 |
| 62 | 20/06/2004 | 21:37:00.000 | 02.500 |
| 63 | 21/06/2004 | 02:39:24.000 | 02.500 |
| 64 | 21/06/2004 | 06:29:48.000 | 02.500 |
| 65 | 21/06/2004 | 09:37:00.000 | 02.500 |
| 69 | 22/06/2004 | 02:25:00.000 | 02.500 |
| 75 | 23/06/2004 | 09:37:00.000 | 03.000 |
| 76 | 23/06/2004 | 15:37:00.000 | 03.000 |
| 80 | 24/06/2004 | 12:01:00.000 | 02.500 |
| 84 | 25/06/2004 | 12:01:00.000 | 02.500 |
| 88 | 26/06/2004 | 09:37:00.000 | 02.500 |
| 92 | 27/06/2004 | 14:25:00.000 | 02.500 |
| 95 | 28/06/2004 | 04:49:00.000 | 03.500 |
| 97 | 28/06/2004 | 16:49:00.000 | 02.500 |
| 100 | 29/06/2004 | 08:25:00.000 | 03.500 |
| 104 | 30/06/2004 | 06:01:00.000 | 03.500 |
| 108 | 01/07/2004 | 04:49:00.000 | 03.000 |
| 112 | 02/07/2004 | 04:49:00.000 | 03.500 |
| 115 | 02/07/2004 | 19:13:00.000 | 03.500 |
| 116 | 03/07/2004 | 00:15:24.000 | 03.000 |
| 120 | 03/07/2004 | 12:29:48.000 | 03.000 |
| 123 | 03/07/2004 | 19:13:00.000 | 03.500 |

## Temps entre ensembles

## Nettoyage des données : Histogramme des cisaillements

## Fichiers ASCII section et station

### Fichier section

1 06/06/2004 07:00:00 11/06/2004 07:49:00

2 11/06/2004 07:49:01 13/06/2004 15:00:00

3 13/06/2004 15:00:01 13/06/2004 19:57:15

4 13/06/2004 19:57:16 14/06/2004 12:00:00

5 13/06/2004 19:57:16 03/07/2004 18:30:00

### Fichier station

14 13/06/2004  21:51:15 13/06/2004 22:09:30  200

15 13/06/2004  23:09:02 13/06/2004 23:31:02  233

16 14/06/2004  00:23:56 14/06/2004 01:15:30  615

17 14/06/2004  02:42:47 14/06/2004 03:42:40 1235

18 14/06/2004  05:23:04 14/06/2004 06:38:42 1730

19 14/06/2004  08:24:10 14/06/2004 09:42:35 1852

20 14/06/2004  11:49:20 14/06/2004 13:24:15 2034

21 14/06/2004  15:15:06 14/06/2004 16:49:10 2269

22 14/06/2004  18:51:04 14/06/2004 20:34:38 2643

23 14/06/2004  23:01:59 15/06/2004 01:01:20 2779

24 15/06/2004  03:09:39 15/06/2004 05:05:40 2929

25 15/06/2004  07:15:30 15/06/2004 09:14:10 3049

26 15/06/2004  11:38:20 15/06/2004 13:47:55 3120

27 15/06/2004  15:49:55 15/06/2004 18:01:00 3124

28 15/06/2004  20:15:35 15/06/2004 22:15:25 3103

29 16/06/2004  00:22:20 16/06/2004 02:32:38 3010

30 16/06/2004  04:36:40 16/06/2004 06:38:15 2990

31 16/06/2004  08:47:28 16/06/2004 10:28:05 2508

32 16/06/2004  12:50:06 16/06/2004 14:28:57 2280

33 16/06/2004  16:38:21 16/06/2004 18:08:58 2290

34 16/06/2004  20:17:57 16/06/2004 21:29:47 1873

35 17/06/2004  00:55:34 17/06/2004 02:08:24 1694

36 17/06/2004  05:17:53 17/06/2004 06:17:09 1473

37 17/06/2004  09:30:00 17/06/2004 10:36:05 1466

38 17/06/2004  12:58:51 17/06/2004 14:10:28 1622

39 17/06/2004  16:09:20 17/06/2004 17:41:50 2180

40 17/06/2004  20:31:17 17/06/2004 21:57:08 2233

41 18/06/2004  00:57:15 18/06/2004 02:23:10 2139

42 18/06/2004  05:22:30 18/06/2004 07:01:55 2507

43 18/06/2004  09:14:45 18/06/2004 10:54:10 2426

44 18/06/2004  13:04:20 18/06/2004 14:54:50 2706

45 18/06/2004  16:57:35 18/06/2004 18:52:15 2855

46 18/06/2004  20:59:56 18/06/2004 22:49:45 2727

47 19/06/2004  00:58:04 19/06/2004 02:47:24 2728

48 19/06/2004  04:50:40 19/06/2004 06:40:12 2659

50 19/06/2004  13:17:00 19/06/2004 15:19:25 3171

51 19/06/2004  17:01:43 19/06/2004 19:09:07 3315

52 19/06/2004  21:18:47 19/06/2004 23:25:43 3357

53 20/06/2004  01:34:17 20/06/2004 03:46:38 3386

54 20/06/2004  05:36:18 20/06/2004 07:38:55 3348

55 20/06/2004  09:46:43 20/06/2004 12:03:44 3389

56 20/06/2004  14:08:24 20/06/2004 16:17:19 3492

57 20/06/2004  18:21:44 20/06/2004 20:28:02 3313

58 20/06/2004  22:38:50 21/06/2004 00:36:48 3049

59 21/06/2004  02:46:34 21/06/2004 04:38:14 2843

60 21/06/2004  06:44:46 21/06/2004 08:37:31 3054

61 21/06/2004  10:49:28 21/06/2004 12:36:30 2735

62 21/06/2004  14:42:53 21/06/2004 16:58:40 3612

63 21/06/2004  19:20:50 21/06/2004 21:34:00 3520

64 21/06/2004  23:44:51 22/06/2004 02:05:36 3525

65 22/06/2004  04:45:57 22/06/2004 07:13:20 3620

66 22/06/2004  09:54:50 22/06/2004 12:21:19 3600

67 22/06/2004  14:58:48 22/06/2004 17:31:36 3901

68 22/06/2004  20:10:24 22/06/2004 22:39:09 3865

69 23/06/2004  01:30:02 23/06/2004 03:37:50 3251

70 23/06/2004  06:27:16 23/06/2004 08:55:22 3926

71 23/06/2004  11:49:33 23/06/2004 14:17:52 3745

72 23/06/2004  16:45:15 23/06/2004 19:22:50 4131

73 23/06/2004  21:58:27 24/06/2004 00:34:03 4005

74 24/06/2004  03:09:26 24/06/2004 06:03:09 4226

75 24/06/2004  08:42:08 24/06/2004 11:38:35 4344

76 24/06/2004  14:03:14 24/06/2004 16:45:41 4074

77 24/06/2004  19:21:01 24/06/2004 22:10:00 4346

78 25/06/2004  00:56:51 25/06/2004 03:48:23 4457

79 25/06/2004  06:44:44 25/06/2004 09:32:36 4354

80 25/06/2004  12:40:46 25/06/2004 15:33:47 4501

81 25/06/2004  18:19:36 25/06/2004 21:16:00 4391

82 25/06/2004  23:56:50 26/06/2004 02:54:05 4522

83 26/06/2004  05:44:36 26/06/2004 08:43:37 4615

84 26/06/2004  11:33:37 26/06/2004 14:31:05 4515

85 26/06/2004  17:19:37 26/06/2004 20:08:13 4570

86 26/06/2004  22:47:46 27/06/2004 01:50:50 4676

87 27/06/2004  04:26:55 27/06/2004 07:30:57 4811

88 27/06/2004  15:07:45 27/06/2004 18:15:40 4883

89 27/06/2004  20:16:52 27/06/2004 23:06:47 4573

90 28/06/2004  00:53:53 28/06/2004 04:06:46 4372

91 28/06/2004  06:28:00 28/06/2004 08:59:20 4007

92 28/06/2004  11:36:40 28/06/2004 14:29:15

93 28/06/2004  17:19:38 28/06/2004 20:54:17

94 28/06/2004  23:24:48 29/06/2004 02:29:57

95 29/06/2004  04:43:00 29/06/2004 07:21:48

96 29/06/2004  09:30:35 29/06/2004 12:09:36

97 29/06/2004  14:10:08 29/06/2004 17:33:23

98 29/06/2004  19:42:40 29/06/2004 22:45:44

99 30/06/2004  00:52:28 30/06/2004 04:15:21

100 30/06/2004  06:44:55 30/06/2004 09:58:57

101 30/06/2004  12:39:32 30/06/2004 16:06:10

102 30/06/2004  18:34:51 30/06/2004 21:50:39

103 01/07/2004  00:22:52 01/07/2004 03:46:01

104 01/07/2004  06:19:43 01/07/2004 09:33:24

105 01/07/2004  12:16:58 01/07/2004 15:41:59

106 01/07/2004  18:07:59 01/07/2004 21:19:40

107 01/07/2004  23:44:43 02/07/2004 03:01:08

108 02/07/2004  05:10:04 02/07/2004 08:21:10

109 02/07/2004  10:32:11 02/07/2004 13:39:23

110 02/07/2004  15:43:46 02/07/2004 18:35:05

111 02/07/2004  20:40:26 02/07/2004 23:10:52

112 03/07/2004  01:21:14 03/07/2004 03:38:42

113 03/07/2004  05:28:39 03/07/2004 07:36:39

114 03/07/2004  08:57:02 03/07/2004 10:30:47

115 03/07/2004  11:33:13 03/07/2004 12:13:09

118 03/07/2004  17:01:24 03/07/2004 17:14:18

## Comparaison des vitesses ADCP BB150 et NB75

## Comparaison ADCP/géostrophie

### Programme de calcul de transport perpendiculaire

clear

ncload ./final_bb150_mesur_entre_sta_mx1.nc

UVEL_ADCP(UVEL_ADCP<-9999)=NaN;

VVEL_ADCP(VVEL_ADCP<-9999)=NaN;

WVEL_ADCP(WVEL_ADCP<-9999)=NaN;

URMS_ADCP(URMS_ADCP<-9999)=NaN;

VRMS_ADCP(VRMS_ADCP<-9999)=NaN;

WRMS_ADCP(WRMS_ADCP<-9999)=NaN;

VERR(VERR<-9999)=NaN;

ECI(ECI<-9999)=NaN;

SecDist=diff(SecDist)*1000;

istaout = [];

UVEL_ADCP(istaout,:)=[];

VVEL_ADCP(istaout,:)=[];

WVEL_ADCP(istaout,:)=[];

URMS_ADCP(istaout,:)=[];

VRMS_ADCP(istaout,:)=[];

WRMS_ADCP(istaout,:)=[];

VERR(istaout,:)=[];

ECI(istaout,:)=[];

NB_PTS(istaout,:)=[];

SecDist(istaout)=[];

istaout = [];

JULD(istaout)=[];

SecLat(istaout)=[];

SecLon(istaout)=[];

StaNum(istaout)=[];

npair = [1:length(StaNum)-1]';

% on met a NaN les moyennes faites sur moins de N points

% pour supprimer quelques points douteux

iout=find(NB_PTS<100);

UVEL_ADCP(iout)=NaN;

VVEL_ADCP(iout)=NaN;

WVEL_ADCP(iout)=NaN;

URMS_ADCP(iout)=NaN;

VRMS_ADCP(iout)=NaN;

WRMS_ADCP(iout)=NaN;

VERR(iout)=NaN;

% calcul des vitesses perpendiculaires a la section

dy = diff(SecLat)* 60 * 1.852;

dx = diff(SecLon)* 60 * 1.852 .* cos(SecLat(2:end)/180*pi);

Dsta = sqrt(dx.^2+dy.^2);

phi=dx*NaN;

phi(dx>=0) = asin(dy(dx>=0)./Dsta(dx>=0));

phi(dx<0) = pi - asin(dy(dx<0)./Dsta(dx<0));

%figure ; plot(phi/pi*180,'b.-');

phimat=repmat(phi,1,length(DEPH));

VelAbsOrtho = -UVEL_ADCP.*sin(phimat) + VVEL_ADCP.*cos(phimat);

%VelStdOrtho = -URMS_ADCP.*sin(phimat) + VRMS_ADCP.*cos(phimat);

%VelStdOrtho = max(URMS_ADCP,VRMS_ADCP);

% calcul des transports

imm1=50;  %DEPH(10)

imm2=130; %DEPH(23)

imin=nan*ones(1,length(npair));

imax=nan*ones(1,length(npair));

for ii=1:length(npair),

res = find(~isnan(VelAbsOrtho(ii,:)));

if (~isempty(res))

imin(ii)=min(res);

imax(ii)=max(res);

end

end;

res = abs(DEPH+imm1);

ide1 = find(res==min(res));

res = abs(DEPH+imm2);

ide2 = find(res==min(res));

i1=max(ide1,imin);

i2=min(ide2,imax);

im1=-DEPH(i1)-2;  %les points de mesures sont centres sur des couches de 4m

im2=-DEPH(i2)+2;

V=VelAbsOrtho(:,ide1:ide2)';

V=meanoutnan(V)';

Verr=VERR(:,ide1:ide2)';

Verr=meanoutnan(Verr)';

Verr(Verr<0.02)=0.02;

A=SecDist.*(im2-im1);

T=V.*A;

Terr=Verr.*A;

fname=sprintf('final_bb150_%3.3i_%3.3i',[round(-DEPH(ide1)) round(-DEPH(ide2))]);

fid=fopen([fname '.asc'],'w');

fprintf(fid,'%+9.2e %+7.1e imm %3i imm %3i %2i\n',[T Terr round(im1) round(im2) npair]');

fclose(fid);

### Comparaison pour le BB150 avant application du désalignement (couche 48-100m)

Modèle inverse sans contrainte en vert

Modèle inverse avec contrainte BB150 en bleu

### Comparaison pour le BB150 après application du désalignement (couche 48-100m)

### Comparaison pour le NB75 avant application du désalignement (couche 38-102m)

### Comparaison pour le NB75 après application du désalignement (couche 38-102m)

### Comparaison pour le NB75 après application du désalignement (couche 102-294m)